- 功能特点

复旦微超高频四通道模块  LT-UMF-04  Version：V01

- 国产化射频芯片方案

- 采用复旦微FM13RD1616E超高频射频读写芯片

- 空口协议：ISO18000-6C

- 支持860-960MHz频段，涵盖GB、ETSI、FCC等

- 支持定频或跳频工作

- 33dBm射频输出

- 支持密集读取

- 支持RSSI功能

- 支持标签过滤

- 产品概述

LT-UMF-04是基于复旦微全新一代射频芯片FM13RD1616E研发的高性能超高频 RFID四端口读写模块，具有出色的读写能力、安全性极高和灵活的配置，是针对分体式、终端项目或国产化应用场景而专门研发设计的模块。本模块支持高达33dBm的射频输出，4个SMA天线接口，散热性好。结合我司先进的逻辑算法，进一步提升RFID设备多标签的读写性能，为客户提供智慧优质体验。可广泛应用于医疗、仓储、物流、服装、生产线管理等具有挑战性的应用环境。

- 技术参数

| 物理参数 |  |
| --- | --- |
| 尺寸 | 67mm x 48.5mm x 9mm |
| 重量 | 82g |
| 屏蔽罩材质 | 铝合金 |
| 主要功能 |  |
| 空口协议 | EPC global UHF Class 1 Gen 2 (ISO 18000-6C) |
| 功能特点 | 支持密集读写、标签数据过滤、支持RSSI |
| 性能参数 |  |
| 工作频率 | GB: 920 MHz～925MHz, ETSI: 865 MHz～868MHz FCC: 902 MHz～928MHz OPEN: 860～960MHz |
| RF输出功率（端口） | （10～33dBm）±1dBm |
| 输出功率调节 | 1 dB步进 |
| 前向调制方式 | DSB-ASK/PR-ASK |
| 天线接口 | 4个SMA接口 |
| 连续读标签距离（读EPC码） | ≥13米(与天线、标签性能有关，使用8dBi空气微带天线） |
| 连续写标签距离（写EPC码） | ≥9米(与天线、标签性能有关，使用8dBi空气微带天线） |
| 标签识别速度 | ≥500次/秒 |
| 通讯接口 |  |
| 通讯口 | TTL UART接口；15pin连接器 波特率9600~921600bps@默认115200bps |
| 电源参数 |  |
| 工作电压 | 典型电压DC 5V， 支持供电范围（4.75V-5.25V） |
| 最大功耗 | 8.5W（峰值）, 1.7A@5V, 33dBm |
| 待机功耗 | 0.75W |
| 环境参数 |  |
| 工作温度 | -25℃～+65℃ |
| 储存温度 | -40℃～+85℃ |
| 工作湿度 | 10％～95％RH无冷凝 |

- 产品尺寸图

- 接口说明

*规格如有更改，恕不另行通知。

15Pin 连接器定义

| 引脚 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | 电源地 |
| 2 | GND | 电源地 |
| 3 | VCC | 电源输入 |
| 4 | VCC |  |
| 5 | OUT1 | 数字输出 |
| 6 | OUT2 | 数字输出 |
| 7 | IN1 | 数字输入 |
| 8 | IN2 | 数字输入 |
| 9 | RXD | 串口接收 |
| 10 | TXD | 串口发射 |
| 11 | DM | USB_DM |
| 12 | DP | USB_DP |
| 13 | NC | 悬空 |
| 14 | EN | 模块电源使能: 高电平不使能；低电平或悬空使能 |
| 15 | RST | 低电平复位，不使用请悬空 |

发热位置，此面需要散热

- 散热设计建议

- LT-UMF-04模块使用时，外部增加散热片对模块进行散热。