- 产品概述

高频工业一体机  LT-HR08

LT-HR08是一款工作频率为13.56MHz集天线、放大器、控制器于一体的高稳定性的非接触式工业级高频RFID读写设备，整机采用工程塑料+金属材料设计，具有较好的防摔、防撞和良好的密封性、良好的散热，使用方便、接收灵敏度高、性能稳定、可靠性强等特点。支持ISO/IEC 15693标准。读写器内部集成了射频无线通信协议，用户无需理解复杂的射频通信协议，只需要简单的对相应寄存器存取操作，便可以完成对载码体数据的更改。设备有效识别距离0~12cm具体距离与RFID标签形态规格有关系），支持以太网/RS485/RS232/IO-LINK等通讯接口，支持Modbus /IO-LINK /profinet等工业通讯协议，用户只需通过指令操作阅读器内部的保持寄存器和输入寄存器，即可实现盘点UID、读存储区和写存储区，能够与工程电脑、MCU主控板、主流PLC等直接通讯。可广泛用于生产线、物流分拣、自动化工厂等领域。

- 典型应用

- 功能特点

- 生产自动化

- 刀具管理

- 机械手数据采集

- 智能产线

- 动力电池生产线

- 汽车生产线

- 家电/3C混流生产线

- AGV

- 支持 ISO-15963 协议所定义所有强制性功能与部分可选功能，能够操作 ISO-15963 协议的电子标签

- IP67防护等级，适合潮湿、粉尘、油污等恶劣工业环境

- 支持通讯方式：以太网/RS232/RS485/IO-LINK通讯；

- 支持DC24V输入，同时可选配以太网供电（PoE 支持IEEE 802.3af协议 ）

- 根据产线现场需求定制外形结构设计，更贴近工业现场应用

- 指示灯状态显示，方便用户掌握产品的工作状态

- ESD性能：空气放电±10KV,接触放电±8KV

- 技术参数

| 产品型号 | LT-HR08 |
| --- | --- |
| 物理参数 |  |
| 外形尺寸 | 94*90*41mm |
| 重量 | 0.4Kg |
| 颜色 | 黑色 |
| 外壳材质 | 工程塑料+铝 |
| 防护等级 | IP67 |
| UHF技术参数 |  |
| 空口协议 | IS015693 |
| 工作频率 | 13.56MHz |
| 通讯方式 | RS232或RS-485或 以太网或IO-LINK |
| 接口类型 | M12型 |
| 通信协议 | 支持Modbus/ IO-LINK从站 / Profinet、Profinet-DP、EtherCat、 EtherNet/IP、CC-LINK 等工业通讯协议 |
| 指示灯 | 2个LED指示灯 |
| 读写距离 | 0~15cm(跟标签性能与使用环境相关) |
| 工作环境 |  |
| 电源 | DC24V、PoE供电 IEEE 802.3 af（可选配） |
| 工作温度 | -25℃～+70℃ |
| 储存温度 | -40℃～+85℃ |
| - 产品尺寸图 工作湿度 | -5％～95％RH无冷凝 |

- 设备选型表

| 型号 | 通讯接口 | 供电 | 通讯协议 |
| --- | --- | --- | --- |
| LT-HR08-TCP | 以太网 | DC24V供电 | Modbus TCP |
| LT-HR08-TCP-POE | 以太网 | POE 供电 | Modbus TCP |
| LT-HR08-R4 | RS485 | DC24V供电 | Modbus RTU |
| LT-HR08-R2 | RS232 | DC24V供电 | Modbus RTU |
| LT-HR08-IO | IO-LINK | DC24V供电 | IO-LINK从站 |
| LT-HR08-IE-P | 以太网 | DC24V供电 | ProfiNet |
| LT-HR08-IE-PD | 以太网 | DC24V供电 | ProfiNet-DP |
| LT-HR08-IE-EC | 以太网 | DC24V供电 | EtherCat |
| LT-HR08-IE-EI | 以太网 | DC24V供电 | EtherNet/IP |
| LT-HR08-IE-CC | 以太网 | DC24V供电 | CC-LINK |

*注：

- 以太网通讯的读写器可选配POE供电，下单时需明确备注，默认不配置POE；

- 选择LT-UR08-IE读写器时，下单时需要备注使用的通讯协议，默认出厂配置Profinet协议。