- 产品概述

高频工业一体机  LT-HR01

LT-HR01是一款工作频率为13.56MHz集天线、放大器、控制器于一体的高稳定性的非接触式工业级高频RFID读写设备，整机采用工程塑料+金属材料设计，具有较好的防摔、防撞和良好的密封性、良好的散热，使用方便、接收灵敏度高、性能稳定、可靠性强等特点。支持ISO/IEC 15693标准。读写器支持RS485/RS232/IO-LINK通讯接口，支持Modbus、IO-LINK从站通讯协议，用户只需通过指令操作阅读器内部的保持寄存器和输入寄存器，即可实现盘点UID、读存储区和写存储区；具有高效信号处理算法，实现对RFID电子标签的快速读写操作。可广泛用于生产线、物流分拣、自动化工厂等领域。

- 典型应用

- 功能特点

- 全面支持符ISO/IEC 15693标准的电子标签

- 工作频率13.56MHZ

- 最大读写距离40mm

- 支持RS232/RS485/IO-LINK通讯

- 支持DC24V输入

- 通讯接口带隔离防护、关键通讯接口防雷防静电

- 指示灯状态显示，方便用户掌握产品的工作状态

- 采用IP67的防护等级工业设计，坚固耐用，符合恶劣的工业产线环境

- 接口采用4芯航空头(公头)/螺纹连接器,确保振动环境下系统连接的可接性

- 生产自动化

- 刀具管理

- 机械手数据采集

- 智能产线

- 动力电池生产线

- 汽车生产线

- 家电/3C混流生产线

- AGV

- 技术参数

| 产品型号 | LT-HR01 |
| --- | --- |
| 物理参数 |  |
| 外形尺寸 | φ18*78mm |
| 重量 | 40g |
| 颜色 | 黑色 |
| 外壳材质 | 工程塑料+铜 |
| 防护等级 | IP67 |
| UHF技术参数 |  |
| 空口协议 | IS015693 |
| 工作频率 | 13.56MHz |
| 通讯方式 | RS232或RS-485或IO-LINK |
| 接口类型 | M12型 |
| 通信协议 | 支持Modbus/ IO-LINK从站工业通讯协议 |
| 指示灯 | 1个LED指示灯 |
| 读写距离 | 0~4cm(跟标签性能与使用环境相关) |
| 工作环境 |  |
| 电源 | DC24V |
| 工作温度 | -25℃～+70℃ |
| 储存温度 | -40℃～+85℃ |
| 工作湿度 | -5％～95％RH无冷凝 |

- 产品尺寸图

- 设备选型表

| 型号 | 通讯接口 | 供电 | 通讯协议 |
| --- | --- | --- | --- |
| LT-HR01-R4 | RS485 | DC24V供电 | Modbus RTU |
| LT-HR01-R2 | RS232 | DC24V供电 | Modbus RTU |
| LT-HR01-IO | IO-LINK | DC24V供电 | IO-LINK从站 |

*注：以太网通讯的读写器可选配POE供电，下单时需明确型号，默认不配置POE